ARTÍCULO ORIGINAL

Diseño y construcción de un telescopio

Cassegrain clásico

Design and construction of a telescope classic Cassegrain

BAQUERO, N.1; HERNANDEZ, W.A.2, RINCON R.A.2

1Físico, MSc. 2Ingenieros Electrónicos. Grupo de Estudio en Bioingeniería, Instrumentación y Automatización.

Facultad  de Ciencias Básicas  e Ingeniería Universidad de los Llanos.

Recibido Agosto 29  de 2006. Aceptado Septiembre 13  de 2006

RESUMEN

Se presenta  los resultados  del trabajo de investigación aplicada  y desarrollo tecnológico llevado a cabo en el taller de óptica de UNILLANOS: Diseño y construcción de un telescopio  Cassegrain  clásico,  de 150  mm de

diámetro,  f/D=  20;  como instrumento  óptico para  la observación  astronómica.

Palabras clave: Diseño óptico, telescopio  Cassegrain.

ABSTRACT

Next are shown the scientific results of the applied in- vestigation work and technology development  accom- plished in the optic laboratory of UNILLANOS: Design and  construction  of a classic  Cassegrain  telescope  of

150  mm of diameter,  f/D=20; as optic instrument  for astronomic  observation.

Key words: Design optic,  Cassegrain  telescope.

INTRODUCCIÓN

Los telescopios astronómicos disponibles en el mercado nacional son ofrecidos por grandes compañías extranjeras    y sus  precios  son  de  elevado  costo  y, además  sus monturas  están  fabricadas  para latitudes cercanas  a  los 14  grados;  las  cuales    no son  aptas para la posición geográfica del país.

El taller  de  óptica    de  UNILLANOS  a  través  de  su experiencia  calificada  en  el diseño,  construcción  y pruebas    de  componentes ópticos  de  vidrio y, en  la construcción  de  telescopios  ópticos,  ha  desarrollado una infraestructura científica y tecnológica en el campo de la óptica aplicada  en Colombia.

La experiencia en la producción de instrumentos ópticos

consistía en la construcción telescopios reflectores, tipo

Newtoniano de diámetro 150  mm y f/D=8.

Con el fin de disponer  telescopios  con igual diámetro pero con mayor capacidad óptica (mayor aumento) para la observación astronómica, se planteó el proyecto de investigación:  Diseño y construcción  de un prototipo de telescopio reflector, Cassegrain clásico, de diámetro

150  mm, y f/D=20.

Un telescopio  reflector Cassegrain  tipo  clásico,  con diámetro pequeño  y distancia  focal alta, es adecuado para la observación planetaria  y pequeños  objetos de cielo  profundo  (nebulosas   planetarias  y algunas galaxias).

MATERIALES Y  MÉTODOS

DISEÑO ÓPTICO DE UN TELESCOPIO CASSEGRAIN

Telescopio Cassegrain  Clásico: Configuración y notación

El sistema  óptico de un telescopio Cassegrain clásico, está  formado  por dos espejos:  un primario,  con una

Distancia del espejo secundario  al foco p1= M p                              (2)

Radio de curvatura del secundario

2

= (2pM) / (M – 1)          (3)

r

Diámetro del espejo secundario

D

1

1

superficie óptica de   forma cóncavo parabólico   y, un secundario,   convexo hiperbólico.  Esta  forma de  las

= (D

p) / f

(4)

superficies de los espejos tiene el propósito eliminar la

aberración  de esfericidad en ambos espejos ([7]).

En la  Figura 1,  se  describe  el esquema óptico  de telescopio Cassegrain  Clásico

Cálculos de parámetros ópticos del espejo

secundario

2

Según  ecuación  (1), se obtiene:

p= 182.4 mm

Según ecuación  (2), se obtiene:

p1 = 729.6 mm

Según  ecuación  (3), se obtiene:

r = 486.4 mm

2

Según ecuación  (4), se obtiene:

= 36.38 mm. ([7] [2])

D

2

CONSTRUCCIÓN DE LA ÓPTICA DE LOS ESPEJOS DEL TELESCOPIO

Figura 1. Esquema  óptico del telescopio Cassegrain

En la construcción  de un telescopio,  el diseño óptico debe  adaptarse a  cinco  (5)  parámetros ópticos,  los cuales  son determinados por el tipo de observación y utilidad del telescopio.  Para  el caso  de un telescopio Cassegrain,  para la observación planetaria,  éstos son:

Diámetro del espejo primario (D ) Distancia focal del espejo primario (f )

1

1

Se describe  las distintas  técnicas  para  el tratamiento de las superficies  ópticas  necesarias para  el espejos esféricos: parabólicos  e hiperbólicos; mediante  el em- pleo de maquinas de tallado óptico. El procedimiento consistió de los siguientes procesos:  Generado,  esme- rilado, pulido y figurado ([1)].

Generado  de superficies  esféricas

El propósito de esta operación es generar una superfi-

Relación focal del espejo primario (f

1

1

/D )

cie esférica (cóncava  o convexa) con un radio de cur-

Factor de amplificación del secundario  M = (f / f ).

1

Emergencia focal (Distancia del vértice  del primario al foco) (b) ([2]).

Los valores numéricos  correspondientes, son:

vatura previamente  diseñado.

Se efectúa con una máquina generadora de superficies esféricas (Figura 2), la cual es una máquina  de fresar que utiliza una herramienta de diamante. La máquina tiene dos ejes giratorios; uno de ellos tiene adaptada la

= 150  mm;    f

D

1

1

1

1

= 752  mm;    f

/ D  = 5;

herramienta de  diamante  y en  el otro   se  adapta  la

M = 4X;  b= 150  mm

ECUACIONES RELACIONADAS CON PARÁMETROS DEL ESPEJO SECUNDARIO.

Según  configuración y notación,  como se ilustra  en la figura 1, se cumple:

Distancia del espejo secundario  al foco primario

pieza de vidrio que se va a trabajar.  La inclinación del eje en el que va insertada  la herramienta, así como el

diámetro  de la misma  determinan  la curvatura  de la

superficie, según la fórmula (5):

r = (d / 2sen  )        (5)

Donde:

r    = radio de curvatura de la superficie

d   = diámetro medio de la herramienta de diamante

θ= ángulo de inclinación de la herramienta con

p = (f

1

+ b) / (M + 1)                  (1)

respecto al de la pieza a trabajar  ([6])

Figura 2. Máquina generadora de superficies esféricas

Esmerilado  de la superficie

En este proceso de trabajo se hacen desaparecer todos los poros del generado, y la curvatura superficial adop- ta su medida exacta. El proceso de trabajo es ejecuta- do por una máquina  esmeriladora  ([6]).

Figura 3. Máquina esmeriladora  de palanca

Las máquinas de tallado para el esmerilado  se deno- minan máquinas de palanca  (Figura 3), por la circuns- tancia de que efectúan los movimientos necesarios para estas  operaciones  mediante  el accionamiento  tan sólo de una palanca.

El operario debe únicamente graduar la máquina  y vi- gilar el proceso de trabajo.

Pulido

Esta operación tiene como finalidad conseguir la trans- parencia característica de la superficie del vidrio y que ha desaparecido a las operaciones  anteriores.

En  este proceso la herramienta es una superficie sua- ve cuyo material es la brea óptica o el fieltro. El agente de pulido es un polvo de partículas con tamaño, aproxi- madamente de media micra. El proceso de trabajo se ejecuta con una máquina de palanca  de pulido (Figura

4) y  el agente de pulido es el óxido de cerio ([1] [6]).

Figura 4. Máquina de pulido

Figurado

Es el proceso  por el cual  se  altera  la forma de  una superficie pulida  mediante  la acción  local con herra- mientas de pulido. Se genera una superficie parabólica o una hiperbólica de una superficie esférica cóncava o convexa, respectivamente  ([1] [6] [3] [4]).

PRUEBAS ÓPTICAS DE SUPERFICIES REFLECTORAS

PRUEBA DE RONCHI PARA ESPEJOS CÓNCAVOS

Es el llamado método de la red extrafocal, que consis- te en interponer en el haz luminoso,  cerca de la ima- gen, una rejilla periódica.  Para el observador aparece la superposición de la rejilla y su imagen, produciendo franjas tipo Moiré.

Si el frente de onda  es esférico, las franjas formadas por la rejilla son líneas  rectas  y paralelas. Si existen imperfecciones  en el sistema  óptico, las franjas ya no son paralelas, mostrando  las correspondientes distorsiones de la superficie bajo prueba.

Arreglo experimental

En la Figura 5, se ilustra el arreglo experimental  para observar las franjas de una rejilla periódica  provenien- te de una superficie esférica o parabólica.

Los elementos  utilizados son:

- Lámpara de tungsteno

- Rejilla periódica (3 líneas por milímetro)

- Cámara Digital

Figura 5. Prueba  de Ronchi

Ronchigramas y su interpretación

En la literatura  disponible  se encuentran estudios  de ronchigramas  típicos para  algunas  deformaciones  su- perficiales  comunes  donde  se  describe  la correspon- diente desviación de la superficie.  Una interpretación cualitativa acerca  de las deformaciones  de la superfi- cie en la etapa  del pulido, se determina  a partir de la comparación  del ronchigrama  observado  con algunos ronchigramas   típicos predeterminados.

Con la información obtenida,  se hacen  los ajustes  ne- cesarios para llevar el proceso de figurado a la superfi- cie  y obtener la forma deseada mediante el método de prueba  error  ([1] [5] [4]).

La Figura 6,  ilustra el ronchigrama  intrafocal corres- pondiente  a la superficie parabólica  del espejo prima- rio (diámetro 150  mm, y f /D = 5).

INTERFERÓMETRO DE NEWTON PARA ESPEJO HIPERBÓLICO

Es un interferómetro por división de amplitud  del un haz luminoso y las franjas que se manifiestan  por una delgada  película de aire entre las superficies  ópticas, se denominan  franjas de Newton. Representan líneas de igual separación  de las superficies.  Entre dos fran- jas adyacentes, la distancia  óptica  de la película  de aire varía según un valor de media longitud de onda y las franjas pueden  interpretarse  como líneas de nivel de la superficie del vidrio bajo prueba  con respecto  a la del vidrio patrón ([5]).

Arreglo experimental

Figura 7. Interferómetro de Newton para superficies esféricas

La Figura 7,  ilustra  el arreglo experimental  utilizado para  evaluar  superficies  esféricas  e hiperbólicas.  Los materiales  requeridos son:

- Una caja de madera  de paredes  negras

- Una superficie esférica cóncava de referencia

- Un divisor de haz de vidrio

1     1

- Una fuente de luz  de sodio ((=0.59 µm)

- Una cámara  digital para registro de patrones de franjas de Newton ([5)]

Procedimiento para  determinar desviación  de esfericidad

Las medidas  se realizan  sobre una  fotografía del pa- trón característico de franjas de una superficie hiperbólica.  La ecuación  de desviación es:

Figura 6. Ronchigrama  para la superficie parabólica del espejo primario

Desviación = (k/d) (  /2)                 (6)

Donde

d   = Espaciamiento  entre  dos  franjas  paralelas  ad-

yacentes   del patrón de la superficie convexa.

k   = Espaciamiento  de  desviación  del patrón  de  la superficie hiperbólica a partir de la línea recta.

= longitud de onda de la luz.

Figura 8. a) Superficie esférica convexa

Figura 8. b) Superficie hiperbólica

La figura 8, ilustra las franjas de Newton de la superfi- cie del espejo  secundario  en  sus  etapas: convexo e hiperbólico ([7]).

Figura 9. Fotografía del telescopio Cassegrain

RESULTADO Y  DISCUSIÓN

DISEÑO ÓPTICO

Matemáticamente se llevó a cabo el diseñó óptico de los parámetros de un telescopio  reflector Cassegrain, tipo clásico,  de diámetro  150  mm y f/D=  20,  como instrumento  óptico para la observación de superficies planetarias del sistema  solar.

TALLADO ÓPTICO

Se desarrollaron  experimentalmente las técnicas  para el tallado óptico (Generado, esmerilado,  pulido y figu- rado)  mediante  el empleo  de  máquinas de  tallado

(Generadoras,  esmeriladoras  y pulidoras)  de  superfi- cies esféricas: cóncavas, convexas, parabólicas e hiperbólicas;  correspondientes al espejo primario y se- cundario de un telescopio Cassegrain, tipo clásico, con un diámetro=150 mm,  distancia  focal=  20D,  poder de resolución= 0.93 segundos  de arco

La principal dificultad en la construcción  de un tele- scopio Cassegrain, es el tallado y prueba de la superfi- cie óptica  del espejo  secundario.   Se implementaron por  primera  vez,  las  técnicas  necesarias para  el tallado  y prueba  óptica  para  una  superficie  convexa hiperbólica.

PRUEBAS ÓPTICAS PRUEBA  DE RONCHI

Se llevaron a cabo interpretaciones cualitativas  inme- diatas  al principio del pulido con precisiones  de   /2, permitiendo  conocer las desviaciones  de la superficie y la forma de corregirlos. Al final del figurado, se obtu- vieron análisis  cuantitativos  con precisiones  de   /10, mediante  el uso de mascarillas  del ronchigrama ideal, calculados  por computadora.

Los siguientes  datos  técnicos  corresponden  al espejo que fue evaluado por medio de la prueba  de Ronchi:

Diámetro óptico= 150  mm

Espejo parabólico con f/D= 5

Esta prueba  óptica  es un montaje  experimental  sim-

ple, presenta  un patrón de sombra brillante (franjas de Moiré), la evaluación de la calidad de la superficie óptica es  de  rápida  interpretación  y práctico  para  registros fotográficos.

INTERFERÓMETRO DE NEWTON

Se llevaron a cabo interpretaciones cualitativas  inme- diatas  en las etapas  iniciales del pulido con precisio- nes de    y permitió conocer las desviaciones  en la su- perficie del espejo  hiperbólico.  Se realizaron  análisis cuantitativos  en la etapa  final del figurado con preci- siones de un   /10.

La prueba permitió evaluar la desviación de esfericidad de  una  superficie  hiperbólica  de  diámetro  de  36,38 mm y radio de curvatura 486.4 mm que se utilizó como espejo secundario  de un telescopio Cassegrain.

CONCLUSIONES

El diseño  y construcción  de superficies  parabólicas  e hiperbólicas,  involucró el desarrollo  de técnicas mate- máticas  de diseño  y  procesos de producción de com- ponentes ópticos  mediante  el empleo de máquinas de tallado.

Las pruebas  experimentales para la evaluación de las características  ópticas  de  super ficies  esféricas reflectoras (Prueba de Ronchi e Interferómetro de Newton) son métodos  simples  de implementar  y de rápida   interpretación.

La construcción  de telescopios  en el taller de óptica, implementa  el desarrollo  de tecnologías  propias  y la

apertura  de una línea de trabajo  en aplicaciones  tec- nológicas en el campo de la astronomía.

La disponibilidad  instrumental   de  un  telescopio Cassegrain,  de diámetro 150  mm y f/D=20, potencializa la conformación de grupos de estudio y de trabajo en UNILLANOS, en el campo de la astronomía observacional.

La comunidad  académica de UNILLANOS, se benefi- ciará con el uso del telescopio Cassegrain  mediante  la implementación de   cursos  de extensión sobre astro- nomía básica  y observacional.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo  es la primera  etapa  del resultado  de un proyecto  de  investigación  denominado  “Aplicación y análisis de procesos de automatización del movimien- to de  monturas  para  telescopios  a  través  del segui- miento  controlado  por procesamiento de  imágenes,

como mecanismo  de optimización en la fabricación de instrumentos y equipos ópticos del Taller de Óptica de la Universidad   de los Llanos”, el cual fue financiado por el Instituto de Investigaciones de la Orinoquia Co- lombiana de la Universidad de los Llanos.

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

BAQUERO, Nelson.  Diseño,  producción  y evaluación de superficies planas y esféricas con fines ópticos en el rango  visible. Tesis de  maestría.  Universidad  Nacio- nal, Bogotá, 1994.

BROWN, Sam.  All about  telescopes. Ed. Barrington. New Jersey, Edmund Scientific co, 1981. 189p.

HOWARD, N.E. Handbook for telescope making. Faber and Faber Limited. London, 1962. 321  p.

INGALLS, A.G. Amateurs telescope making advanced. Scientific American Inc, New York, Book two, 1974.

MALACARA, Daniel. Optical Shop Testing. John Wiley

& Sons, New York, 1992. 773  p

SCHADE, Harry. Procedimientos  de trabajo en óptica de taller. Editorial Reverté, S.A., Barcelona,  1961. 185  p.

TEXEREAU, Jean.  How to make  a telescope.  Second

English Edition. Willmann-Bell, Inc, 1984. 421  p.