PRODUCCIÓN DE BIODIESEL DE MORICHE (Mauritia flexuosa) COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA PARA LAS REGIONES APARTADAS DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA

FORERO M.C. Ing. Qca. MSc.; GNECCO M.J. Ing. Mco. MSc.; TORRES M.A. Biologo PhD. Facultad de Ciencias  Básicas  e Ingeniería  Universidad  de los Llanos   mtorres38@unillanos.edu.co. (Recibido: 20  de septiembre de 2003 - Aceptado:  10  de diciembre de 2003)

RESUMEN

En este trabajo se evaluó la utilización del aceite de Moriche           ( Mauritia flexuosa) en un proceso de transesterificación para ob- tener un biocarburante de- nominado  Biodiesel, como posible solución energética en los sitios de la región de la Orinoquia que  no tinen acceso  al servicio de ener- gía eléctrica.

Se caracterizaron físico- quimicamente tanto el acei- te como el metilester (biocarburante) de moriche y se compararon  los resul- tados  con el éster  de Pal- ma (Elais guineensis) y con el biodiesel tipo comercial (éster metílico de aceite de

colza).  En la extracción del aceite de Moriche se obtu- vieron   porcentajes   de

0.8%, 1.55 a 1.70% y de

3.01 a 3.7 respectivamen-

te cuando las bases de cálculo fueron el peso total

del fruto, el peso de la pul-

pa o el peso de la “chicha” (aceite extraido del prensa-

do de la cáscara  y la pul-

pa).  Los resultados  de las pruebas      físicas      del

metiléster  de Moriche fue-

ron: volatilidad 510  ppm, densidad 0.856 (a 24oC) y

cloud point 4oC.

El análisis  del  morichal como sistema estratégico y solución energética puede satisfacer  necesidades bá-

sicas proporcionando biomasa  para  la alimenta- ción y energía al poder ob- tener un combustible a par- tir de su biomasa;  ayudan- do a  mantener  los equili- brios ecológicos  en  la re- gión, representados  en la conservación  de  las  fuen- tes de agua y hábitat  para la fauna local.

El equipo  de  transesteri- ficación   diseñado  en este trabajo mostró su funcio- nalidad para producir pe- queñas cantidades de biodiesel, (40 litros por cochada), de  una  manera fácil y segura. El equipo fue construido a partir de algu- nos  materiales  reciclados,

de  fácil consecución  y la transesterificación se puede  llevar a cabo en un solo recipiente, logrando un sistema total que no requiere una gran infraes- tructura.

Otro de  los resultados  de este trabajo,  fueron las ac- tividades demostrativas a la comunidad  realizadas  con el biodiesel  de colza,  me- diante  las cuales  se dio  a conocer al sector agrícola la posibilidad de usar el biodiesel como sustituto del ACPM.

Palabras claves:  Moriche, biodiesel, biocarburante, transesterificación.

ABSTRACT

In this work the use of the oil of Moriche is evaluated (Mauritia flexuosa) in a pro- cess  of Transesterification to obtain a denominated biocarburante Biodiesel, as possible energy solution in the places  of the region of

the Orinoquia that it doesn’t have access  to the electric power service.

They were  characterized physical-chemically so much the oil like the metilester  (biocarburante)

of Moriche, and the results were compared with the palm éster (Elais guineensis) and with the biodiesel commercial type (methylic éster of colza oil). The extraction of the moriche  oil was  obtained

percentages of 0.8%, 1.55 to 1.70% and  of 3.01 at

3.7  respectively when  the

calculation bases  were the total weight of the fruit, the

weight  of the  pulp  or the

“chicha” weight (it oils ex- tracted  of the one pressed

of the shell and the pulp). The results of the physical tests of the moriche metilester  were:  volatility

510    p.p.m,   densidad

0.586 ( a 24º C) and cloud point 4ºC.

The analysis of the morichal like strategic sys- tem and energy solution can satisfy necessities  ba- sic giving biomass  for en-

ergy feeding to the  power to  obtain  a  fuel starting from its biomass, helping to maintain the ecological bal- ances  in the region, repre- sented  in the conversation of the sources of water and habitat  for the local fauna.

The transesterification team designed in this work showed  its functionality to produce small quantities of

biodiesel, (40 liters for cochada), in an  easy  and sure way. the team was built  starting  from some recycled materials,  of easy attainment and the transesterification  you can carry out in a single recipi- ent,  achieving  a total sys- tem that non needs a great infrastructure.

Another of the results of this

project went the demon- strative activities to the community, carried out with the colza biodiesel by means of those which gives to know to the agricultural sector the possibility to use the biodiesel like substitute of the ACPM.

Key words: moriche, biodiesel, biocarburante, transesterification.

INTRODUCCIÓN

La energía  es  el concepto que cruza todas y cada una de las actividades  del uni- verso.

La región natural de la Orinoquia colombiana  pro- ductora  de  petróleo  y gas natural, pero también biodiversa,  no es  ajena  al problema energético co- lombiano,  lo que constitu- ye una  contradicción  que aún  no encuentra  camino de solución. Los habitantes de esta zona, como cual- quier poblador de un “país en vía de desarrollo”, recu- rre a la fuente más econó- mica y a la mano, es decir, la leña. El deterioro ocasio- nado por la presión de uso sobre los bosques ha lleva- do a graves problemas  de deforestación  que repercu- ten  directamente sobre  el suelo  y la  biodiversidad existente; con el agravante que el daño no termina allí, sino que aumenta al afec- tar los ciclos biogeoquímicos importan- tes para el funcionamiento planetario.

Frente a este panorama aparecen soluciones viables

como son las energías al- ternativas o mejor “las ener- gías para  el desarrollo hu- mano sostenible”, que de forma localizada pueden contribuir a minimizar el problema  energético  tanto en  la  Orinoquia como  en Colombia. Por lo anterior se abre  la opción de usar  un recurso natural propagado en la región como los Morichales, compuesto por la especie  Mauritia flexuo- sa, palmera que como otras

46  especies  existentes  en la Orinoquia pueden  ofre- cer la posibilidad no sólo de generar recursos energéti- cos sino también  alimenti- cios y medicinales. (Riva y Márquez, 1994).

Existen otros productos de- rivados de la biomasa como son los aceites  vegetales o grasas  animales, que  lue- go de ser extraídos se so- meten a un proceso quími- co de esterificación  donde al reaccionar  con un alco- hol (etanol  o metanol)  en presencia de un catalizador se obtiene un éster metílico o etílico, denominado biodiesel, que puede ser utilizado como combustible

en motores diesel.

La diversidad biológica ofrece la posibilidad de ser utilizada como fuente de bioenergía  usando  de ma- nera  racional  los recursos biomásicos presentes en ella, recursos  que desapa- recen muchas veces sin ser conocidos y explotados por el hombre.  Un ejemplo  lo encontramos en la agricul- tura,  que sólo utiliza entre

150  y 200  especies  de un total  considerado   entre

10.000 a 50.000 especies comestibles,  de  un   gran

total estimado en 250.000 a  300.000 especies   de

plantas. (Instituto  A. V.

Humboldt, 1998), (Bohórquez, 1976).

La idea de usar aceites ve- getales como combustible para  los motores  de com- bustión  interna  data  de

1895, cuando el Dr. Rudolf Diesel desarrolló el primer modelo de motor diesel. Diesel ensayó con diversos combustibles incluyendo aceites  vegetales.    En la demostración  de su motor, en la Exposición Mundial de París en 1900, Diesel utili-

zó aceite  de  maní  como combustible.

El biodiesel es un combus- tible de naturaleza  renova- ble derivado de aceites vaegetales o grasas anima- les y que puede ser utiliza- do como substituto  o com- plemento  del diesel.

Para la obtención del biodiesel se parte desde la extracción de los aceites vegetales. Esta técnica pue- de ser sencilla con la utili- zación de medios  mecáni- cos como una prensa  para exprimir la semilla,  o más compleja con el uso de sol- ventes como el hexano, para obtener aceite bruto y un subproducto llamado torta  que  se  utiliza en  la alimentación animal. El aceite obtenido si se limpia de eventuales residuos e impurezas (ceras, gomas, etc),  se  corrige su  pH  (a neutro) y decolora, se trans- forma en aceite refinado. (Lognay y otros, 1987).

El proceso de transesterificación  fue de- sarrollado en 1853 por los científicos  E.  Duffy y J.

Patrick  cuarenta  años  an- tes que el Dr. Diesel desa- rrollara su  motor de com- bustión  interna.   Antes de la segunda  guerra mundial se introdujo el uso de acei- tes transesterificados como combustible en vehículos pesados  en el África.

El biocarburante se  obtie- ne mediante un proceso químico llamado transes- terificación,  en el cual  los

aceites orgánicos son com- binados con alcohol y alte- rados  químicamente para formar un éster etílico o metílico,  el cual  recibe  fi- nalmente el nombre de biodiesel.  Estas moléculas resultantes están compues- tas  por un ácido  graso de cadena largas y un alcohol. (Paredes, Romero y Acevedo, 1985).

Durante  la década  de  los

40,  los franceses  trabaja- ron con el aceite  de piñón (jatropha curcas) como combustible sin tener resul- tados positivos.   Posterior- mente se realizaron algunos ensayos en la República Federal de Alemania y Aus- tria con aceite de colza (Brassica napus); y en Cabo Verde y en  Malí también con aceite de piñón, obteniéndose excelentes resultados.

El presente  trabajo planteó como investigación produ- cir un biocarburante a par- tir del fruto de la Mauritia flexuosa, como una posible solución  energética  en los sitios de la región de la Orinoquia colombiana  que no tienen  acceso  al servi- cio de energía eléctrica, pero que cuentan con el “Moriche”, como  ecosis- tema estratégico productor de energía.

MATERIALES Y MÉTODOS

La  metodología   usada en este  proyecto se divide en dos partes: primero el proceso    de   obtención de biodiesel a partir del aceite de Moriche y segun- do las pruebas físicas, químicas  y bromatológicas realizadas.

1.    El proceso  general  de obtención del biodiesel a partir del aceite de Moriche se realizó en las siguientes etapas: recolección de fru- tos de la palma de Moriche, extracción del aceite, dise- ño  del  reactor  y proceso de transesterificación.

1.1. Recolección  de  los frutos de la palma de Moriche.

El ecosistema de Morichal proveedor de biomasa se ubica  en los predios de la finca Manacacias, que  la Universidad  de  los Llanos posee  en  el municipio  de

Puerto Gaitán (Meta), del que se escogieron 16 sitios diferentes para la extrac- ción de frutos. La ubicación espacial de los sitios de re- colección, con el número de palmas  y de racimos cose- chados  por muestra  se en- cuentran en la siguiente ta- bla:

Tabla 1.   Posición geográfica y número de palmas  en los sitios de extracción de frutos.

| Sitio | Latitud | Longitud | Altitud m.s.n.m. | N. de árboles X muestra | Número racimos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pto Gaitán | N4.31337 | W72.08755 | 170 |  |  |
| Fca. Manacacías | N4.17434 | W72.04076 | 219 |  |  |
| Bosque (palma chuapo y Yagua) | N4.17410 | W72.06902 | 180 |  |  |
| Moriche 1 | N4.16835 | W72.07092 | 187 | 1 | 2 |
| Moriche 2 | N4.16847 | W72.07084 | 182 | 1 | 3 |
| Moriche 3 | N4.16582 | W72.07084 | 180 | 1 | 1 |
| Moriche 4 | N4.16648 | W72.06925 | 178 | 2 | 3 |
| Moriche 5 | N4.16668 | W72.06846 | 181 | 1 | 1 |
| Moriche 6 | N4.16793 | W72.06592 | 184 | 1 | 2 |
| Moriche 7 | N4.16775 | W72.06441 | 183 | 1 | 2 |
| Moriche 8 | N4.16798 | W72.06409 | 184 | 1 | 3 |
| Moriche 9 | N4.16840 | W72.06329 | 184 | 1 | 2 |
| Moriche 10 | N4.16837 | W72.06339 | 178 | 1 | 2 |
| Moriche 11 | N4.16736 | W72.06390 | 177 | 2 | 3 |
| Moriche 12 | N4.16771 | W72.06321 | 177 | 1 | 3 |
| Moriche 13 | N4.17500 | W72.07528 | 172 | 1 | 3 |
| Moriche 14 | N4.17453 | W72.07611 | 176 | 1 | 3 |
| Moriche 15 | N4.17422 | W72.07673 | 179 | 1 | 2 |
| Moriche 16 | N4.17421 | W72.07889 | 180 | 1 | 4 |
| Totales |  |  |  | 18 | 39 |

La cosecha de frutos se rea- lizó sin  afectar  la planta, mediante  la trepada  en la palma, debido a que el sis- tema planteado  con el uso de la desjarretadera no fun- cionó a causa del raquis leñoso que presenta  la in- frutescencia del Moriche (fi- gura 1).

Los 16  sitios  escogidos para la recolección de fru- tos estaban compuestos por 18 árboles que propor- cionaron  39  racimos,  con un peso final de 322  kilo- gramos de frutos. Después de cortados los racimos, se procedió a separar  los fru- tos de la raquilas,  con un total  de  éstas  de  546   y

21.840 frutos, que fueron empacadas en costales  de nylon de 50 kilogramos (ver figura 2).

1.2. Extracción del aceite de Moriche

El primer paso consistió en remojar los frutos en agua para  ablandarlos  y luego cocinarlos en una autocla- ve a 90ºC  por treinta  mi- nutos.  Este procedimiento es necesario  para evitar la degradación  de las grasas presentes  en el mesocarpio por procesos  enzimáticos. Otro factor a considerar  es la rápida  descomposición del fruto que  solo conser- van sus cualidades  por una semana.

El segundo  paso  consistió en que los frutos cocinados fueron sometidos a prensa- do en frío a una presión de

159kgr/cm2, con el uso de una prensa  hidráulica ma- nual.  Este paso  se  realizó dos  veces.  Con el primer prensado se macera el mesocarpio  junto  con  el

exocarpio, sin que la semi- lla presente ningún signo de daño.  Luego se  extrae  la semilla  y somete  nueva- mente  a  prensado  la cás- cara  y pulpa.  De aquí  se obtiene una sustancia es- pesa  de color amarillo de- nominada “chicha”, que contiene aceite, agua y otra serie de compuestos como carbohidratos.

Para  la ejecución  de  esta fase fue necesario  la fabri- cación de un “tambor de prensado” con orificios ade- cuados  para  evitar que  el mesocarpio, que se convier- te en una masa fibrosa, saliera por ellos al someter- se a presión.

En la  siguiente  figura se puede  observar  cada  uno de los pasos ejecutados  en la primera  parte  de la ex- tracción del aceite de Moriche.

La “chicha”  obtenida,  se somete luego a una extrac- ción por solventes con hexano para extraer final- mente  el aceite  que  será empleado en la producción de Biodiesel de Moriche.

1.3.  Diseño del reactor

La otra  parte  del proceso involucró el diseño y cons- trucción de un equipo pilo- to para  transesterificación con tecnología apropiada para la región de la Orinoquia colombiana en la Universidad de los Llanos.

En la fabricación del transesterificador  se buscó que el diseño cumpliera con las siguientes característi- cas:

l  Bajo costo de fabricación,

l  Uso de  materiales  reci-

clados para su construc- ción.

l  Fácil instalación,  mane- jo y mantenimiento.

l  Portátil (puede ser usado en diferentes lugares por más de un usuario).

l  Compacto (esterificación, almacenamiento y recu- peración de alcohol).

l  Con normas de seguridad industrial  adecuadas al proceso.

l  Producción  con paráme- tros de calidad.

l Diseño óptimo para el proceso químico.

Para la construcción del reactor se utilizó un barril* de 50  litros de capacidad como tanque esterificador (figura 4).  El recipiente  se sometió luego a un proce- so de inspección  para  de- terminar los posibles daños y fugas existentes. Se efec- tuaron además otra serie de acondicionamientos nece- sarios como los orificios para  carga  y descarga  de las materias  primas y pro- ducto final; montajes y adaptaciones necesarias para la instalación  del agi- tador eléctrico,  instalación del control de temperatura y la conexión al sistema de recuperación  de alcohol.

La utilización de este  tipo de tanques  es factible por su fabricación en acero inoxidable que evita la co- rrosión  causada por  los aceites,  soporta las presio- nes originadas durante el proceso  y además  reduce los costos económicos en la construcción del reactor de transesterificación.

Otro componente importan- te del sistema  es el agita- dor, encargado de homogenizar  la mezcla  de

las  sustancias utilizadas para la producción del Biodiesel. La agitación debe ser intensa durante todo el tiempo de reacción (2 horas a 60ºC)  para evi- tar retrasos  o procesos  in- completos.

Para la fabricación del agi- tador  se  utilizó un  motor eléctrico a 110  voltios 300

Watt, a 1.740 rpm, con eje en bronce montado sobre balineras extendido 45 cm y paleta  agitadora  en  pvc de 20 cm. de largo. El agi- tador se ubicó en la parte superior del tanque con sus soportes correspondientes y aditamentos para  evitar la vibración  causada por  la prolongación del eje.

La fuente de calor, necesa- ria para llevar a cabo el pro- ceso de transesterificación y de la cual depende  la ve- locidad con que se realiza la reacción, se diseñó utili- zando  un  quemador  y su respectivo regulador de paso conectados por tube- ría de  cobre  a un cilindro de 40  libras de gas (GPL). Para  controlar la tempera- tura del proceso se instaló un termómetro  de 130ºC, en un orificio previamente realizado, cuyo bulbo se ubicó dentro del tanque de esterificación.

El sistema de recuperación del alcohol, es un conden- sador  el cual  se  fabricó a partir de tubería de pvc (agua potable) con sus res- pectivas entradas  y salidas para  agua,  y tubería  en bronce con conexiones al tanque  de  esterificación  y al recipiente colector del alcohol.  Su funcionamien- to es simple y consiste  en conectar el tubo de bronce

*  Utilizados por la industria cervecera para distribuir su conocida “cerveza del barril”.

Figura  1.  Método  de  recolección  de  frutos  de  palma

Moriche.  Foto tomada  por M. Torres

Figura 2. Racimo y raquila con frutos de palma Moriche

(M. flexuosa).   Foto tomada  por M. Torres

Figura 3.   Proceso  de extracción de aceite  de Moriche por presión en frío.

Figura  4.  Reactor  de  esterificación  diseñado  en  la

Universidad de los Llanos.

(que  está  dentro  del tubo de pvc) al tanque esterificador para que el alcohol  evaporado  (entre

110ºC   y 125ºC) entre  y atraviese  la camisa  de re- frigeración (con menor tem- peratura por la presencia de agua  fría), se  condense  y salga en forma líquida para ser almacenado y utilizado de nuevo en otras reaccio- nes de transesterificación.

Es importante la función de este sistema (debido al uso en exceso de alcohol como

agente de transeste- rificación para asegurar una reacción completa) para garantizar la calidad del producto  (el exceso de al- cohol  disminuye  el flash point), disminuir los costos de  producción  y atenuar daños a la salud humana  y al ambiente.

1.4. Proceso  de transesterificación

La transesterificación es un proceso relativamente  sen-

cillo que se lleva acabo en

un  reactor  donde  las  sus-

tancias reaccionantes a una temperatura y agitación adecuada, en  un  tiempo determinado forman el éster (Biodiesel) del aceite vegetal empleado.  La utili- zación de reactivos se hace en proporción de pesos (porcentaje).  El aceite  co- rresponde al 100% y sobre su peso se calculan propor- ciones del 20% para el agente esterificante y 0,8% para  el catalizador.  Con la proporción de un 20% para el alcohol  se  trabaja  con exceso, necesario para una

adecuada reacción. La pro- porción del catalizador pue- de  variar de  acuerdo  a  la acidez del aceite, porque debe asegurarse  una canti- dad suficiente de hidróxido de sodio que permita no sólo neutralizar los ácidos, sino también  actuar  como catalizador.  Al final de  la reacción se adiciona ácido acético  glacial para  evitar que ésta se invierta debido al catalizador que puede operar  en el sentido  de la esterificación  o en sentido inverso, la hidrólisis.

R   E   V    I   S   T   A

63   O  R  I  N  O  Q  U  I  A

En la siguiente ecuación  se sintetiza el proceso de transesterificación:

El proceso  parte  con la fil- tración de un aceite vegetal en caliente que luego es lle- vado a una temperatura de

50–60ºC donde se le hace reaccionar  con  el agente esterificante, un alcohol (metanol)  en presencia  de un catalizador,  metóxido de sodio  (ver  figura  5).  La

transesterificación se efectúa a presión  atmosférica,  con aporte de energía para man- tener  la  temperatura de reacción  (temperatura de

60ºC) y una agitación cons- tante durante  el proceso. El tiempo de reacción fue de 2 a 6 horas en función de la temperatura.

El proceso de transes- terificación transforma el aceite  vegetal en una sus- tancia con estructura lineal de menor viscosidad que presenta  características si- milares al diesel (ACPM) utilizado actualmente, y sin efectos negativos sobre el ambiente.

-

-

Figura 5. Proceso detallado  de producción de biodiesel utilizado en el proyecto.

2.   Pruebas físicas,  químicas  y bromatológicas

2.1.  Pruebas físicas y químicas

Las pruebas  físicas y quí- micas utilizadas para corro-

borar la transformación del

aceite de moriche en metiléster  fueron  las  si-

guientes:

Volatilidad: muestra la pre- sencia de alcohol en el biodiesel producido.

Densidad: esta medida fí- sica  se realizó a tempera- tura ambiente  y se empleó un picnómetro  de 10ml  y una balanza de precisión digital.

Cloud Point o punto de enturbiamiento: muestra  la temperatura a  la que  co- mienzan  a formarse crista- les dentro del combustible.

Prueba dinámica: ante la imposibilidad de efectuar la prueba de viscosidad, se uti- lizó el método  dinámico, donde se comparó  el tiem- po que  empleaba 1  ml de metiléster  en  recorrer una distancia X. La prueba sirve para comparar los compues- tos obtenidos  en cuanto  a fluidez con los combustibles usados  como estándares.

Cromatografía de gases: este análisis químico se efectúo  en  el laboratorio A.P.G. limitada en la ciudad de Bogotá. En el análisis de cromatografía  de gases  se valoró para el metiléster el contenido de ácidos grasos de cadena media (C12 a C18), mediante método U.S.P.

Para cada una de estas pruebas se empleó como patrón  biodiesel  industrial de colza y ACPM.

2.2. Pruebas bromatológicas

Las pruebas de bromatología se realizaron en el laborato-

rio de nutrición de la escue-

la de Medicina Veterinaria y

Zootecnia, adscrito a la Facultad  de Ciencias Agro- pecuarias  y Recursos Natu- rales  de la Universidad  de los Llanos. Los ensayos para identificar el contenido  mi- neral de la torta de moriche se efectúo en el laboratorio de suelos de la escuela  de Ingeniería Agronómica utili- zando absorción atómica.

RESULTADOS

En el proceso de extracción de aceite de Moriche se encontraron  los siguientes resultados:

Tabla 2.   Porcentajes  de extracción del aceite de Moriche.

|  | Extracción 1 (%) | Extracción 2 (%) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulpa | 53,3 | 46,5 | Porcentaje se realizó tomando el peso total del fruto como 100% |
| Nuez | 46,7 | 50,8 | Porcentaje se realizó tomando el peso total del fruto como 100% |
| Pulpa exprimida | 53,1 | 43,4 | Porcentaje se realizó tomando el peso de la pulpa como 100% |
| Chicha (contenido líquido pulpa) | 46,9 | 56,6 | Porcentaje se realizó tomando el peso total del fruto como 100% |
| Aceite extraído | 0,8 | 0,8 | Porcentaje se realizó tomando el peso total del fruto como 100% |
| Aceite extraído | 1,55 | 1,70 | Porcentaje se realizó tomando el peso de la pulpa como 100% |
| Aceite extraído | 3,31 | 3,01 | Porcentaje se realizó tomando el peso de la “chicha” como 100% |

Los residuos  del proceso  constituidos  por exocarpio-mesocarpio (torta) y la nuez, se sometieron de nuevo a proceso de extracción con la utilización de solvente (hexano) y el método soxhlet. Para esta prueba  se encontraron  los siguientes datos:

Tabla 3.   Resultados  de extracción de aceite a partir de la torta y nuez de Moriche.

| Prueba | Torta (gramos) | Contenido % | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Extracción con Solventes (Hexano) | 500 | 1,5 | Se realizaron tres repeticiones encontrando el mismo porcentaje de contenido. |
|  | Nuez (gramos) | Contenido % |  |
| Extracción sohxlet | 50 | 0,12 | La nuez proveniente de la primera extracción se trituró con molino de martillo. |
| Extracción sohxlet | 50 | 0,32 | La nuez proveniente de la segunda extracción se tostó y luego se trituró. |

A la torta se le realizó una prueba bromatológica, que arrojó los siguientes resultados:

Tabla 4. Resultado  bromatológico de la torta de M. flexuosa.

| Contenido | % Inicial | % Final |
| --- | --- | --- |
| Humedad | 42,05 | 3,81 |
| Materia seca | 57,95 | 96,16 |
| Cenizas |  | 2,81 |
| Grasas |  | 4,28 |
| Proteína |  | 5,40 |
| Fibra cruda |  | 32,37 |
| ENN |  | 51,33 |
| FDN |  | 54,51 |
| FDA |  | 38,25 |
| Otros |  |  |
| NDT |  | 66,89 |
| ED |  | 2,95 |
| EM |  | 2,42 |
| EB |  | 3,94 |

En cuanto al contenido de sustancias minerales se halló la siguiente composición:

Tabla 5. Contenido de Nutrientes  minerales del fruto de Moriche.

| Contenido | p.p.m. |
| --- | --- |
| N | 671 |
| B | 1250 |
| Cu | 2,50 |
| Fe | 125 |
| Mg | 175 |
| Zn | 13,75 |

Pruebas  realizadas  en el laboratorio de suelos de la Universidad  de los Llanos, con equipo absorción atómica.

Las pruebas  físicas obtenidas  se relacionan  en la siguiente tabla:

Tabla 6.   Resultados  de las pruebas  físicas

| Sustancia | Cloud point (ºC) | Densidad (24ºC) | Prueba Dinámica Tiempo en segundos | Volatilidad (p.p.m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceite Moriche | 9,3 | 0.871 |  |  |
| Metiléster Moriche | 4 | 0.856 | 10.13 | 510 |
| Aceite seje | 15 | 0.892 |  |  |
| Metiléster seje | 9,3 | 0.857 | 10.41 | 530 |
| Aceite palma neutra. | 15 | 0.896 |  | 960 |
| Metiléster pal.neutralizado | 10 | 0.860 |  |  |
| Metiléster de refrito | 10 | 0.851 | 7.72 |  |
| Diesel Oil (ACPM) |  | 0.850 | 6.83 |  |
| Metiléster de colza |  | 0.844 | 6.90 |  |

Los resultados  obtenidos  en las pruebas  cromatográficas  para  los metiléster  son los siguientes:

Tabla 7.   Contenido en porcentaje  de ácidos grasos en metiléster  de Moriche, seje y palma  africana.

| CONTENIDO EN % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido graso | Moriche | Seje | Palma | Método |
| Láurico C12:0 | —- | —- | 0,35 | USP |
| Mirístico C14:0 | —- | —- | 1,09 |  |
| Palmítico C16:0 | 15,45 | 10,49 | 40,51 |  |
| Esteárico C18:0 | 1,41 | 3,53 | 3,90 |  |
| Oleico C18:1 | 79,33 | 80,08 | 41,47 |  |
| Linoleico C18:2 | 1,32 | 3,29 | 11,04 |  |
| Linolenico C18:3 | 1,06 | 0,83 | 0,26 |  |

DISCUSIÓN

El moriche como un ecosistema estratégico pue- de satisfacer necesidades básicas proporcionando biomasa para alimentación y producción  de  energía, como se demostró  en este proyecto a través de la ob- tención de un combustible a partir de su biomasa.  Un desarrollo  de este  tipo re- presenta  un incentivo para el desarrollo económico, social y ambiental  de estas áreas  rurales.

Luego de  realizar  varias pruebas de transeste- rificación donde el sistema se sometió a cambios de temperaturas, diferentes cantidades de  reactivos  y proceso de decantación del producto  final,  el diseño mostró su funcionalidad para  la producción  de pe- queñas cantidades de Biodiesel, 40  litros aproxi- madamente, de manera fá- cil y segura.

De igual forma reciclar acei- tes vegetales utilizados por restaurantes, hogares y ex- cedentes provenientes de la

industria aceitera para la fa- bricación  de  Biodiesel se convierte  no  sólo en  una nueva fuente de ingreso sino también  en  una  forma de contribuir con la protección del ambiente, pues se evita que muchos  de estos  acei- tes sean arrojados en caños y ríos, depósitos  finales de nuestros  desechos.

Los resultados  encontra- dos, que se consideran muy bajos por los porcentajes de aceite hallado en la pulpa, pueden estar supeditados a la calidad de los frutos uti- lizados,  una  mixtura entre frutos sobremaduros, ma- duros y verdes.

La torta (cáscara  + pulpa) ofrece no sólo una  fuente de aceite  sino también  de otros compuestos esencia- les que pueden  ser usados en alimentación animal. Los porcentajes  de proteína (5,40%), fibra cruda (32,37%) y grasas (4,28%) muestran  que  la torta  de Moriche puede ser utilizada como un suplemento  en la alimentación animal, espe-

cialmente de bovinos, lo que representaría un valor agregado  a  la producción de biodiesel de Moriche.

En la región de los llanos la oferta de este  tipo de pro- ducto como suplemento para la alimentación animal es proporcionada por la tor- ta de palma  africana.

En el fruto de Moriche se encontraron altos conteni- dos  de  Boro, Nitrógeno y Magnesio (tabla 5), que podrían constituir un suple- mento mineral importante.

En relación  a  las  pruebas físicas se puede ver que las normas de fabricantes in- ternacionales determinan que los biocombustibles no deben presentar volatilida- des mayores a 1.000 ppm, que indica un exceso de alcohol y por lo tanto  pér- dida de éste. En el proceso llevada  a  cabo  para  cada uno de los aceites  someti- dos a esterificación se encontraron resultados por debajo del máximo de norma (tabla 6).

En cuanto a la densidad los metiléster de aceites de Moriche, Seje y palma afri- cana,  presentan densida- des similares a la del ACPM y a la del metiléster de colza usados  como estándar  (ta- bla 6).  Densidades  meno- res a 0,9  mejoran  la cali- dad del encendido del com- bustible ya que cuanto más ligero sea más  fácil se en- ciende en general. (Pare- des,  Romero  y Acevedo,

1985)

Comparando las tempera- turas obtenidas  en la prue- ba de cloud point para los diferentes      metiléste r, moriche, seje, palma afri- cana, se observa que un valor de 4°C para el biodiesel  de  moriche  con- tra valores de 9,3 y 10 para los metiléster de seje y pal- ma africana, es una tem- peratura que favorece su uso como biocarburante (tabla 6). Temperaturas de

4ºC en la región no se al- canzan y por lo tanto el pro- blema de obturación de fil-

tros y conductos  está  des-

cartado a este nivel, lo cual

no se garantiza  si se usan los otros metiléster que pre- sentan problemas cuando las temperaturas alcancen los 10°C.

La utilización del Moriche como proveedor de biomasa para la producción de un biocarburante como el biodiesel abre expectati- vas a otras especies de pal- mas  y oleaginosas  presen- tes  en  la Orinoquia como fuentes de aceites con des- tino a la producción de biocarburantes.

Este proyecto buscó  invo- lucrar la biodiversidad como abastecedora de ma- teria prima en la generación de energía,  elemento  vital en el desarrollo integral de una población. Se confirmó que  desarrollos  tecnológi-

cos basados en sistemas sencillos pueden  ser dirigi- dos a las comunidades que cuentan  con el recurso na- tural  para  que  vislumbren y hagan propio, la posibili- dad  de utilizar una  fuente energética  limpia y econó- mica que mejore su calidad de vida y conduzca a la pre- ser vación  del  ambiente. Planteándose el siguiente modelo de desarrollo para la producción de biodiesel.

Por último,  La Orinoquia, puede alcanzar su propio desarrollo partiendo de pro- yectos que combinen su ri- queza como región tropical, la biodiversidad  y protec- ción de  su  ambiente  y la producción de energía para un desarrollo sostenible; que se resumen en trópico, ambiente  y energía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOHÓRQUEZ, J.  1976.

NES    UNIDAS    SOBRE

DE LOS HEROS, M. Y  J.

palmas   de  la  región  de

Simposio  Internacional

FUENTES DE ENERGÍAS

ZÁRATE.

. Posibili-

Araracuara.  Editores  Juan

sobre plantas de interés económico de la flora amazónica: monografía so- bre Mauritia flexuosa L. et F. Pie de imprenta Turrialba: IICA-Tropicos. Turrialba, Costa Rica. Pp. 233-245.

BORGTOFT PEDERSEN, H Y   H.  BALSLE V.   1990. Ecuadorean Palms for Agroforestry, AAU  Reports

23.  Botanical  Institute

Aarhus University.

BRAUNSTEIN, H., ET AL.

1981. Energy systems and the environment. Pergamon

Press.  New York. EUA.

CONFERENCIA DE NACIO-

NUEVAS  Y RENOVABLES.

1981. Informe del Comité

Técnico sobre energía de la

Biomasa.Enero   28   de

1981. New York. EUA.

DELEAGE, J. Y C. SOUCHON.

1991. La energía:  tema interdisciplinar para la edu-

cación ambiental. Mono- grafía de  la Secretaría  de

Estado para las políticas del

agua y del Medio Ambien- te. Madrid. España.

Colombia Primera Comuni- cación Nacional ante la Convención   Marco   de las Naciones Unidas sobre el   Cambio    Climático.

2001.

dades  papeleras de  pulpa al sulfato de peciolos de aguaje (Mauritia flexuosa) Revista  Forestal  del Perú. Pp. 83-89.

FAO/CATIE. 1983. Informe de  la reunión  de  consulta sobre palmeras  poco utili- zadas de América tropical. Turrialba. Costa Rica.

FERNÁNDEZ, J.  1997. “Cultivo energético: una al- ternativa”. En: El campo  y medio  ambiente. Editorial Sopec. S.A. Colección Ban- co Central Hispano. Ma- drid. España.  205-216.

GALEANO,  G. 1991. Las

Saldarriaga  y Thomas  Van

der  Hammen.   Programa

Tropembos-Colombia.  Bo-

gotá D.C. Colombia.

GEMINI, A. 1994. Prove sperimentali  di un motore diesel azionante un trattore forestale alimentato con combustibile vegetali. Tesis de grado. Facultad de Inge- niería, Universidad de Roma “La Sapienza”. Roma. Italia.

HENDERSON, A., G. GALEANO   Y R. BERNAL.

1995. Palms  of the  Ame-

ricas. Princenton University

Press.  Princenton,   New

York. E.U.A.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HERMOSO, M. 1997. Ener- gías alternativas de carácter renovable. Universidad de Jaén.  Jaén.  España.

ICONTEC. 2002. “Calidad del aire, procedimiento  de medición  y características de los equipos de flujo par- cial necesarios para evaluar las emisiones de humo ge- neradas  por fuentes  móvi- les accionadas con diesel”. Norma técnica colombiana NTC 4231. Bogotá  D.C. Colombia.

Información de la Universi- dad agraria LA MOLINA sobre la palma aguaje. Lima.  Perú.

Instituto  A. V. Humboldt, Ministerio del Medio Am- biente.  1998. Política Na- cional de biodiversidad. Bogotá D.C. Colombia.

LLERAS, E. y L. CORADIM.

1983. “La palma Macauba (Aeromia Aculeata)  como fuente  potencial  de  aceite

FAO. Turrialba.  Costa Rica. LOGNAY,  G.,  y  OTROS.

1987. “Investigación sobre

el aceite de Mauritia flexuo-

sa  L.” En: Grasas  y Acei- tes.  Vol 38 (5): 303-306.

MOORE, 1973. En. Henderson, Galeano y Bernal 1995. Palms of the Americas.

MORENO, F.,  M. MUÑOZ y J.  MOREA-RUY. 1999. “Sunflower Methyl  Ester asa  fuel  for automobile diesel engines”. En: American society of agricultural  engineers.  Vol

42  (5): 1118-1185.

PAREDES, G., C. ROMERO

y  L.  ACEVEDO.  1985 .

“Evaluación del uso del aceite de palma africana como componente de com- bustible diesel”. En: Revis- ta  Ion  9  (1):  diciembre

1985.  Bucaramanga. Co- lombia. Pp. 37-50.

PATIÑO, V. 1983. Informe por países.  En Informe de la reunión de consulta  so- bre palmeras  poco utiliza- das  de  América Tropical. CATIE/FAO. Turrialba, Cos- ta Rica.

Proyecto de ley 170. “Por medio de la cual se fomen- ta la utilización de alterna- tivas de energización  para el sector  rural,  zonas  de acceso difícil, y las islas de San Andrés y Providencia”.

RESTREPO, J.  y E.  DU- RÁN. 1988. Proyecto  in- vestigación: evaluación fí- sico-química  y nutricional de  las  diferentes  especies de palmas  amazónicas en la región de Araracuara. Corporación  Araracuara-

RIVA  G. y L. MÁRQUEZ.

1994. Utilización energéti- ca de la producción agrícola comunitaria  con  especial

referencia a las oleaginosas. En: Los cultivos no alimentarios  como alterna-

tiva al abandono  de tierras, serie técnica N. 8. Editorial Agrícola Española, S.A. Fun-

dación  “la Caixa”. Madrid. España.

ROMERO, G. 2001. Los biocombustibles ¿Una  al- ternativa viable para Co- lombia?. Universidad de los Llanos. Villavicencio. Co- lombia.

RUIZ, J. 1993. Alimentos del Bosque Amazónico: una alternativa  para  la protec-

ción de los bosques  tropi- cales.  UNESCO, Oficina Regional de Ciencia y Tec- nología. Montevideo,  Uru- guay.

The European Biodiesel Board (EBB). En: w w w . e b b - e u - o r g.

TRINDADE, S. 1990. “Al- ter-native transport fuels”. En: “Alternative liquid fuels. Energy Research  Group. Ottawa, Ontario. Canada.

URREGO GIRALDO, E.

1987.  Estudio  Preliminar de la Fenología se la Canangucha     (Mauritia

flexuosa). Corporación Araracuara  – Universidad Nacional  de  Medellín  –.

Trabajo de Grado. Medellín. Colombia. 115  pp.

URREGO GIRALDO  L. E.

1987.  Estudio  Preliminar

de   la   Fenología   de   la

Canaguacha (Mauritia flexuosa  L.F). Colombia Amazónica, Vol. 2, N. 2.

USOS DE LOS SISTEMAS DE PERCEPCIÓN REMO- TA. 1977. Evaluación  del potencial de la palmera Aguaje en  la selva  perua- na.  Oficina Nacional  de evaluación de Recursos Na- turales HONREN - Agencia Internacional para el Desa- rrollo AID. – Lima, Perú.

VEGA, J., F. CASTILLO y J. CÁRDENAS. 1993. La bio- conversión de la energía. Pirámide Editores, S.A. Ma- drid. España.

WOODS, J.  y D. O. may.

1995.      Bioenergy   for

development technical and

environmental dimension. FAO.  Environment and emergy paper  13.    Roma.

Italia.

R   E   V    I   S   T   A

69   O  R  I  N  O  Q  U  I  A