ARTÍCULO ORIGINAL/ORIGINAL  ARTICLE

Evaluación de salchichas elaboradas con carne roja de atún

Evaluation of red meat sausage made with tunahead Avaliação de salsichas feitas com atum carne vermelha Clemente Granados-Conde1*, Luis E. Guzmán-Carrillo2*, Diofanor Acevedo-Correa3*

1          Ingeniero de Alimentos, MSc.

2          Ingeniero de Alimentos, Esp

3          Ingeniero de Alimentos, PhD

*    Facultad de Ingeniería,  Programa de Ingeniería de Alimentos, Universidad  de Cartagena

E-mail: clementecondeg@gmail.com

Recibido: Febrero 28 de 2013        Aceptado: Septiembre 18 de 2013

Resumen

Se elaboró  salchichas con carne  roja de atún y se determinó sus características fisicoquímicas, microbiológi- cas, sensoriales  y de textura.  La composición proximal  se determinó según la Asociación  Oficial de Quími- ca Analítica.  Las características microbiológicas se determinó según  las Normas  Técnicas  Colombianas. La aceptabilidad fue evaluada con panelistas  no entrenados, utilizando una escala  hedónica para sabor,  color, olor y textura. Los contenidos proximales  fueron: humedad (67,25), grasa (8,2%), proteínas  (17,3%) y cenizas (1,95%). Las salchichas presentaron buena  calidad  microbiológica y sensorial.

Palabras Claves: atún, salchichas, textura, sensorial,  calidad.

Abstract

Sausage was prepared with red meat of tuna and it´s physicochemical, microbiological and sensorial charac- teristics, and texture were determined. The proximate  composition was determined according to the Analyti- cal Chemistry Official Association.  Microbiological characteristics were determined according to Colombian Technical  Standards. Acceptability  was evaluated with untrained panelists using a hedonic scale for taste, col- or, smell and texture. Proximal contents  were: moisture  (67.25), fat (82%), protein  (17.3%) and ash (1.95%). The sausages had good microbiological and sensorial quality.

Keywords: tuna, sausage,  texture, sensory, quality.

Resumo

Foram preparadas salchichas com carne  vermelha   de atum e determinadas as suas propriedades físico-quími- cas, microbiológicas, características sensoriais e de textura. A composição centesimal foi determinada de acordo com a Association  of Official Analytical Chemistry; as características microbiológicas de acordo  com as Nor- mas Técnicas  colombianas e a avaliada  a aceitabilidade com provadores não treinados  utilizando uma escala hedônica para sabor,  cor, cheiro  e textura. Os conteúdos proximais  foram humidade (67,25), gordura  (8,2%), proteína  (17,3%) e cinzas (1,95%). As salsichas apresentaram boa qualidade microbiológica e sensorial.

Palavras-chave: atum, salsicha,  textura, qualidade sensorial.

Introducción

Los atunes  son peces  de la familia Scombridae del género  Thunnus.  Son  de  gran  aceptación ya  que tienen  un  alto  contenido de  compuestos nutritivos como  proteínas  de  alto  valor  biológico  y fácil  di- gestibilidad,  vitaminas liposolubles e hidrosolubles, minerales como yodo, fósforo, hierro, magnesio, potasio  y ácidos  grasos  poliinsaturados, Omega-3 y Omega-6 (Noguez  et  al.,  2007).  Las excelentes propiedades del  atún  y su importante volumen  de captura   lo  hacen   una  de  las  especies   marinas  de mayor  potencial para  el  desarrollo  y manufactura de  gran  variedad  de  productos. Entre ellos,  diver- sos  tipos  de  embutidos y enlatados (García  2005; Izquierdo  et al 2007).

En el  proceso  de  producción de  atún  enlatado se generan  subproductos como  carne  de  cabeza, de cara  y residuos  de  las  salas  de  proceso, desde  la captura   hasta  el  despacho  final.  Esta  carne   rep- resenta entre un 20-30% del peso. Por ello, una alternativa  para aumentar los rendimientos es aprovecharla elaborando  productos como  el  grat- ed, o “atún rallado”,  que es una mezcla  de partícu- las  reducidas a  dimensiones  uniformes,  mediante molinos  adecuados (Izquierdo  et al 2007).

La salchicha es una de las formas más antiguas de pro- cesar  alimentos,  y ha sobresalido por sus característi- cas  nutricionales,  sensoriales   y  funcionales  respec- to a otros  productos cárnicos  (Izquierdo  et al, 2007; Tinedo,   1998).   Algunas  investigaciones evidencian la ventaja de utilizar diversos tipos de carnes en su elaboración con  el fin de diversificar  la presentación al consumidor, sobre  todo  al infantil,  que  representa un sector  amplio  (García  et al 2005;  Granados et al.,

2012). Las salchichas se clasifican dentro del grupo de los embutidos escaldados, compuestos por una mezc- la finamente  picada  de tejido muscular  (carne), tejido graso y agua, a la que se le añade  sal y especias  para la formación  del color,  sabor y, en parte, para su estabi- lización. Esa mezcla  es empacada en una tripa, la cual es sellada  y luego hervida,  o sometida  al vapor (Hleap y Molina,2008). En la elaboración de salchichas con carne de pescado se han presentado dificultades,  entre ellas  la búsqueda de  la proporción adecuada de  los ingredientes, con el fin de obtener  una apariencia y un sabor  aceptables por  hábitos  alimenticios arraigados en diferentes regiones.

Por lo anterior,  el objetivo  de este trabajo  fue elabo- rar salchichas con la carne  roja de la cabeza del atún y evaluar  sus características fisicoquímicas, microbi- ológicas,  sensoriales  y de textura.

Materiales y métodos

Obtención de la materia prima

La carne  roja  de  la cabeza del  atún  se adquirió  por medio  de una  empresa  procesadora de atún  enlatado de la ciudad de Cartagena-Colombia y se mantuvo  em- pacada en bolsas plásticas a -18°C hasta su utilización. La grasa de cerdo  se adquirió  en un supermercado de la ciudad.  Los demás  ingredientes que hacen  parte de la mezcla  se adquirieron en un almacén especializado en insumos para embutidos cárnicos.

La carne  roja de atún  fue descongelada y sometida  a un lavado en una solución  de cloruro de sodio al 0.9% para obtener una carne clara, sin sabor y sin su olor ca- racterístico,  ya que éste le imprime un sabor penetran- te aún  después  del escaldado. El lavado  de carne  de atún se basa en el proceso  de elaboración de surimi. El mismo empieza con un picado fino de la carne a tratar. Después  esta carne  es pesada  con el fin de obtener  la relación  de agua/carne. Se utilizó la relación  de 6 par- tes de agua por cada  parte de carne  de atún.  La carne a tratar y la cantidad de agua necesaria para el proceso se colocan en un recipiente. Es importante señalar que el agua debe de estar entre 5 y 10º C con el fin de man- tener la calidad  del pescado. Luego se procede a agitar el contenido del recipiente por 20 minutos.  Después este contenido se deja en reposo  por 20 minutos  más y se elimina  el agua del lavado.  Este proceso  se repite tres veces.  Luego de cada  periodo  de reposo  se debe eliminar  el agua  y se agrega  agua  limpia.  Como paso final, se escurre  el agua  utilizada  tratando  de dejar  la carne sin restos de agua, con la ayuda de un tamiz.

Para el proceso  de elaboración de las salchichas se siguió el procedimiento empleado por Hleap y Molina (2008). La carne roja de la cabeza de atún, la grasa de cerdo,  la mi- tad del hielo y los demás ingredientes se colocaron en un cutter Mainca,  modelo  CM14, dotado  de termómetro en la tapa de la artesa. El resto del hielo de la formulación  se agregó poco a poco con el fin de mantener la temperatura de la masa entre 2 y 6°C para evitar la desnaturalización de la proteína. Luego del picado,  la emulsión obtenida fue embutida en una tripa artificial, calibre  26 mm, con una embutidora marca  Premier Super Grinder.  Las salchichas se porcionaron en unidades de ±16 cm de longitud, luego de lo cual se llevaron a cocción en agua caliente  a 80°C hasta  alcanzar una  temperatura en el centro  térmico  de

72°C, medidos  con termómetro digital de punzón Brixco modelo  Waterproof.  Una  vez  alcanzada la temperatura de 72°C se retiraron  del agua caliente  y se sometieron a enfriamiento con agua fría hasta alcanzar una temperatu- ra interna de 30°C, procediendo a su almacenamiento en refrigeración a 4°C hasta el momento del análisis.

Formulación de las salchichas

Se realizó una serie de pruebas  para determinar la pro- porción  de los ingredientes para la formulación  de las salchichas, con el fin de obtener  un producto de apa- riencia  y sabor semejantes a las salchichas tradiciona- les. En la Tabla 1 se detalla la formulación  ensayada:

Tabla 1 Formulación de la salchicha

INGREDIENTES                                       %

Carne roja de la cabeza del atún                    43,88

Las muestras  fueron calentadas en agua a una tempe- ratura de 70°C, cortadas  en trozos de 1,5 cm e identi- ficadas  con  números  aleatorios  de tres cifras. La eva- luación  fue  hecha  en  un  área  ventilada, con  buena iluminación, libre de olores  extraños  y con  un  panel de 20 evaluadores no entrenados, a los cuales  se les suministró una ficha de evaluación.

Análisis del perfil de textura (TPA)

Se utilizó  un texturómetro Marca  Shimazu®  y se de- terminó  el perfil de textura  por medio  del Rheometer

| cohesividad, dureza, adhesividad, fracturabilidad, go- Grasa de cerdo | 10,45 | software. Para esto se cortaron rodajas de salchicha de 1,5 cm de grosor aproximado, y se dejaron reposar por una hora a temperatura ambiente dentro de una bolsa de polietileno, para evitar la pérdida de humedad (Isa- |
| --- | --- | --- |
| hielo | 11,28 |  |
| Almidón de yuca | 6,22 |  |
| Proteína de soya | 25,12 | za et al., 2010). El método de TPA fue realizado me- |
| Sal | 2,00 | diante la aplicación de una fuerza de compresión dos |
| Azúcar | 0,14 | veces sucesivas en las muestras, con el fin de simular |
| Dióxido de titanio | 0,25 | la masticación humana, donde fue obtenida la curva |
| Óxido de hierro | 0,047 | fuerza/tiempo y calculados los siguientes parámetros: |
| Polifosfatos | 0,156 | mosidad, masticabilidad y elasticidad. En la prueba de |
| Nitrito de sodio | 0,057 | corte, las muestras fueron colocadas sobre la mordaza |
| Ácido ascórbico | 0,05 | (Isaza et al., 2010). |
| Pimienta Ajo | 0,14 0,15 | Análisis estadístico |
| Humo líquido | 0,03 | Para determinar diferencias estadísticas, se utilizó el |
| Condimento para salchicha | 0,026 | programa Minitab-16 (StatisticalSoftware, USA 2011). |

Análisis de las salchichas

La determinación de humedad, proteína,  grasa, carbo- hidratos  y cenizas  se realizó  por triplicado  según mé- todos  de  la Asociación  Oficial  de  Química Analítica (AOAC2003).

Análisis microbiológico

Se analizaron seis salchichas a las 24 horas de elabora- das. Se realizó por ducplicado el recuento de aerobios mesófilos,  coliformes  totales  (CT) y fecales  (CF), Sal- monella  y Staphylococcusaureus. Se siguió la metodo- logía señalada por las Normas  Técnicas  Colombianas (NTC 4779 y 4458).

Evaluación sensorial

La acogida  de las salchichas se evaluó  con base en el olor, color,  sabor  y textura,  utilizando una  escala  he-

Resultados y discusión

Análisis proximal

De  acuerdo a la Tabla  2,  el nivel  de  grasa  encon- trado  en  las  salchichas es  más  bajo  que  el  repor- tado  para  salchichas elaboradas  con  carne  de  res, carnero,  pollo  y cerdo  en  las  que  se  alcanzan va- lores que  oscilan  entre  un  24  y 45%  (García  et al.,

2005).  También  es más  bajo  que  el nivel  de  grasa para salchichas elaboradas a partir de tilapia roja, en las cuales  se hallan  valores  promedios de  14,68+/-

0,41 (Hleap2010). Así mismo, es menor a los límites máximos  establecidos por  las  normas  colombianas para el contenido en grasa de salchichas elaboradas con  carne  de bovino  (21%) y de porcino,  o mezcla de bovino  y porcino  (35%).

Tabla 2. Análisis proximal de la salchicha de atún.

dónica de 4 puntos, con los siguientes descriptores: me desagrada mucho=1, me  desagrada un  poco=  2, me

Humedad

(%)

Grasa

(%)

Proteínas

(%)

Cenizas

(%)

Carbo-

hidratos

(%)

gusta mucho=3 y me gusta muchísimo= 4.

67,25                8,2                 17,3                1,95                 5,3

El contenido de humedad, y carbohidratos fue mayor que los reportados para salchichas de tilapia roja (65,8 y 3,41)  (Hleap  2010).  Es probable que  estos  valores elevados  en el contenido de humedad se deban  a que el atún,  el almidón  de yuca  y la proteína  de soya uti- lizado  se caracterizan por  una  elevada  retención de agua  (García  et  al.,  2005).  Sin embargo,  estos  valo- res fueron  inferiores  a los reportados por  Cabello  et al. (1995) (73,7%) en salchichas de pescado a base de fauna acompañante de camarón. El contenido de pro- teínas fue superior a los establecidos por la norma co- lombiana para salchichas de cerdo y bovino NTC 1325 (11 y 12% respectivamente), a los reportados para sal- chichas  de pescado 12,2%  (Cabello et al., 1995; Tine- do 1998) y a los hallados  por García  et al., (2005) en formulaciones de salchichas con  atún  y carne  de res. Mientras  que  el contenido de  cenizas  fue menor  en comparación con el embutido de tilapia (1,95%).

Análisis microbiológicos

Los resultados  de estos análisis son indicativos de buena calidad  sanitaria.  La Tabla 3 muestra los valores obteni- dos para el recuento de aerobios  mesófilos, coliformes totales y fecales,  y Salmonella.  Todos los recuentos de microorganismos se encontraron por debajo  de los lí- mites establecidos en las normas  colombianas INVIMA y NTC 4779  y 4458.  Ellas establecen valores de aero- bios  mesófilosen  1.0x105   UFC/g, coliformes  fecales  <

3. Staphylococcusaureus salmonella en  25  g ausente. La carne  de atún utilizada  como  materia  prima para la elaboración de las salchichas es altamente susceptible de contaminación, y proveen  un medio  favorable  para el crecimiento de microorganismos que pueden conta- minar el tejido. Sin embargo,  el bajo conteo  microbio- lógico  puede  ser explicado por el uso de materia  pri- ma fresca y buen  manejo  sanitario,  alta temperatura en la cocción, rápido  enfriamiento del producto de hasta

ticas, fue  3,6 para el sabor,  3,6 para el olor, 3,7 para el color y 3,5 para la textura.

La salchicha alcanzó valores  superiores  en  todos  los atributos,  encontrándose entre “me gusta muchísimo” y “me gusta mucho”. Los valores más bajos asignados por los evaluadores fueron  atribuidos  a la textura  de- bida a  la cantidad de proteínas  en la formulación. El color fue similar al de las salchichas comerciales.

De  acuerdo con  los  resultados   obtenidos por  par- te de  los panelistas,  las salchichas presentaron una textura suave que fue de su agrado.  Resultados  con- trarios fueron  señalados por Park et al (1988).  Ellos evaluaron salchichas elaboradas con merluza en reemplazo parcial  de  la carne  de  res.   Encontraron que los panelistas  rechazaban la textura  suave,  afir- mando  que esta característica representa uno de los mayores  problemas cuando se adicionan pulpas  de productos marinos  en el proceso  de elaboración de las salchichas.

Análisis del perfil de textura (TPA)

Los resultados  de TPA se muestran  en la Tabla  3. Al evaluar  la textura  de la salchicha de atún,  se observó una  dureza  inferior a la salchicha de carne  de res re- portados  por Herrero  et al. 2008,  una  mayor  elastici- dad, mayor cohesividad y menor gomosidad. Los valo- res de adhesividad obtenidos son negativos. Ello indica que la textura de la salchicha es pegajosa  o adhesiva. Cuando  el producto es consumido éste se adhiere  al paladar,  lo que conlleva  a realizar un trabajo adicional para  retirarlo.  Disminuyó  su masticabilidad, es decir, requiere  menos esfuerzo para masticarla.

Tabla 4. Análisis de textura de la salchicha de atún

-8ºC, y al uso de envolturas impermeables. Estos resulta- dos coinciden con los reportados por Hing et al. (1995).

Parámetro		Valor promedio por repeticiones

Desviación estándar ±

Tabla 3. Análisis microbiológicos  de la salchicha de atún

Recuento  de mesófilos aeróbicos                               6x101col/g

Recuento  de mesófilos anaeróbicos                                 0

Recuento  de coliformes totales                                              0

Recuento  de coliformes fecales                                             0

Salmonella  en 25g                                                            Negativo

Staphylococcusaureus                                                  Negativo

Evaluación sensorial

Los resultados  obtenidos para  la evaluación sensorial de las salchichas de atún, en función de las caracterís-

Dureza                                      25,6                                0,3

Elasticidad                                93.3                                4,3

Cohesividad                             78,3                                5,2

Gomosidad                             -0,18                             0,004

Masticabilidad                       15,8                                0,45

Conclusiones

A partir de la carne roja de atún, se obtuvo una salchi- cha  con  un alto contenido de proteína  y bajo  conte- nido  de grasa y minerales,  con  buenas  características microbiológicas y sensoriales.

Referencias

AOAC. Association  of official  methods  of analytical  chem- ist.2003.  Washington, U.S.A., Chapter 32: 1, 2, 5 y 14 ()

Cabello A et al. 1995 Nuevos productos pesqueros en la die- ta del venezolano. INIA Divulga 49(12): 19-23.

García M, Izquierdo  P, Faria J. 2005.  Formulación de salchi- chas con atún y carne: vida útil y aceptabilidad. Revista científica  FCV-LUZ 15(3): 272-278.

Granados C. et al. 2012Elaboración de  chorizo  a base  de pescado. Vitae 19 (Supl. 1), S237-S239

Herrero  AM, de la Hoz  L, Ordóñez JA, Herranz  B, Romero MD, Cambero  MI. Tensile  properties  of cooked  meat sausages and their correlation with texture profile anal- ysis (TPA) parameters and physico-chemical character- istics, Meat Science 2008;80(3):690–696

Hing FS, Yu-ang N, Cavaletto  CG. Stability of fish sausage  at low temperature storage J. food Sci. 1996;  37(2): 191-

194.

Hleap  J, Velasco  V. Analysis  of  the  properties   of  texture during  the  storage  of sausage  made  from  red  tilapia (Oreochromis sp.). Rev Bio Agro. 2010; 8(2): 46-56.

Hleap  J, Molina  A, 2008.  Proceso  de  elaboración de  sal- chichas  a  partir  de  tilapia  roja  (Oreochromissp) con adición de almidón de sagú (Maranthaarundinacea). Manual de Transferencia Tecnológica. Universidad Nacional de Colombia.  Palmira, 57 páginas.

Isaza  JM, Londoño  LM, Restrepo  DA, Cortes  M, Suárez  H.

Producción y propiedades funcionales de plasma bovi- no hidratado en embutido tipo salchichón. Rev Colom Cien Pecu 2010; 23(2):199-206.

Izquierdo  P, García  A, Allara M, Rojas E, Torres G, Gonzá- lez P. Análisis proximal,  microbiológico y evaluación sensorial  de salchichas elaboradas a base de Cachama Negra   (Colossomamacropomum).   Revista   Científica

2007; 17(3): 294-300.

Noguez  J, Dreyfus M, Robles H. Análisis de la pesca del atún con palangre  en el golfo de México durante  las fases de luna llena. Revista Hidrobiológica. 2007; 17(2): 91-99.

Norma Técnica Colombiana. NTC 4458,  2007,  Método para el recuento de coliformes y Escherichiacoli.

Norma  Técnica  Colombiana. NTC 4779,  2007,  Microbiolo- gía de alimentos.  Método  horizontal para  el recuento de estafilococos coagulasa positiva (staphylococcusau- reus y otras especies).

Norma Técnica Colombiana. NTC. 1325 Productos  cárnicos no enlatados. (2008)

Park  E, Brekke  CJ, Branen  A, Use  of pacific  hake(Merluc- ciusproductus) in a frankfurter formulation,  J  Food Sci

1988; 44: 1637-1645.

Tinedo V, 1998. Alternativas en la elaboración de embutidos a base  de  pulpa  de  pescado. Universidad  Central  de Venezuela. Instituto  en  Ciencia  y Tecnología  de  Ali- mentos.  24-48pp.